Não deixe de preencher as informações a seguir.

| Prédio Sala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Nº de Identidade Órgão Expedidor UF Nº de Inscrição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### TÉCNICO DE PRODUÇÃO

## AATENÇÃO

- Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.

- Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada.

- Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.

- Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.

- Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu Número de Inscrição.

- As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.

- Você dispõe de 4 horas para responder toda a Prova – já incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão-Resposta. O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranqüilidade.

- Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe a sala em silêncio.

BOA SORTE !

01. Anticoagulante muito usado para estudos de coagulação, porque seu efeito é facilmente revertido pela adição de Ca2+. Este mecanismo é utilizado por

A) EDTA.	B) Citrato.	C) Oxalato.	D) Fluoreto.	E) Heparina.

02. A determinação da glicose sangüínea deve ser realizada, obedecendo-se às recomendações  abaixo, exceto.

A) A determinação da glicose, utilizando o soro, deve ser realizada após centrifugação do sangue.

B) A cor do produto final, obtido pelo método da glicose-oxidase, é estável por 60 minutos.

C) O nível de água no banho-maria deve ser superior ao dos reativos para a correta incubação.

D) O controle de tempo e da temperatura de incubação pode oscilar de 10-12 minutos e entre 37+/-2ºC, respectivamente.

E) A reação segue a Lei de Beer até 600mg/dL

03. Na dosagem de ácido úrico no soro, pelo método enzimático, utilizando a uricase, obtiveram-se as seguintes leituras:

Absorbância da amostra – 0.200

Absorbância do padrão – 0.220

Concentração do padrão – 5 mg/dL

Qual a concentração de ácido úrico deste soro?

A) 4,54 mg/dL	B) 454 mg/dL	C) 5,5 mg/dL	D) 55 mg/dL	E) 0,55 mg/dL

04. Das enzimas abaixo relacionadas, qual funciona como excelente marcador para avaliar a função hepática?

A) Creatina-fosfoquinase.

B) Alanina-aminotransferase. 	D) Lactato-desidrogenase.

C) Leucina-aminopeptidase.	E) Peroxidase.

05. Partindo-se de uma solução de permanganato de potássio 1,5 N, preparar 50ml de uma solução 0,25 N. Qual o volume de permanganato necessário para preparar a nova solução?

A) 0,83mL	B) 83,33mL	C) 8,33mL	D) 3,0mL	E) 30mL

06. A determinação das proteínas totais do soro pelo método de Biureto leva à formação de um produto final de cor violeta. Para quantificar estas proteínas, a absorbância é medida na faixa visível do espectro. Esta faixa de comprimento de onda é

A) 185 a 400 nm.

B) 190 a 500 nm. 	D) 750 nm a 15 µm.

C) 400 a 750 nm.	E) 760 a 1000 nm.

07. Nos métodos fotocolorimétricos, a relação entre a diminuição de intensidade da luz emergente com o aumento da espessura do meio absorvente é dada pela Lei de

A) Newton.	B) Gay Lussac.	C) Beer.	D) Lavoisier.	E) Lambert.

08. Para preparar 200mg de hipoclorito de sódio 0,5%, a partir de uma solução de hipoclorito com 50% de cloro ativo, são necessários

A) 2,0 mL	B) 20 mL	C) 200 mL	D) 0,2 mL	E) 0,02 mL

09. Para a realização de um exame hematológico, a coleta de sangue deve levar em consideração as seguintes normas, EXCETO.

A) O local a ser puncionado deve ser limpo com solução anti-séptica (álcool a 70% em água).

B) Os esfregaços em lâminas devem ser feitos após a colheita, evitando-se a coagulação do material ou a ação dos anticoagulantes sobre as células.

C) Após a punção, deve-se fazer uma hemostasia compressiva no local.

D) O garroteamento para a estase venosa não deve ultrapassar um minuto, evitando-se congestão local e hemoconcentração.

E) Após a retirada do sangue, deve-se fazer a distribuição deste para os tubos receptores, sem retirar a agulha da seringa.

10. Das afirmativas abaixo, apenas uma Não é fator de erro para as dosagens bioquímicas. Identifique-a.

A) Sangue hemolisado.

B) Pureza dos reagentes. 	D) Temperatura de acondicionamento dos Kits.

C) Limpeza do material utilizado na dosagem.  	E) Cálculos corretos.

11. Dos símbolos utilizados na sinalização de laboratórios, qual indica a presença de substância comburente?

| A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B) |  |  | D) |  |
| C) |  |  | E) |  |

12. As capelas de exaustão são equipamentos que protegem os profissionais na manipulação de substâncias químicas que liberam vapores tóxicos ou irritantes. Das afirmativas abaixo, qual está incorreta acerca dos cuidados no manuseio com este equipamento?

A) Usar jaleco, óculos e máscara ou protetor facial para trabalhar na capela.

B) Não trabalhar com o rosto dentro da capela, mesmo com protetor facial.

C) Retirar reagentes inflamáveis da capela antes de acender o bico de Bunsen.

D) Conferir se o gás está bem fechado, ao se encerrarem os procedimentos.

E) Os resíduos químicos provenientes do trabalho serão descartados somente após a autoclavação.

13. O procedimento indicado para descontaminar bolsas de sangue e tubos coletores ou de transferência é a

A) Tindalização.	B) Autoclavação.	C) Oxidação.	D) Desnaturação.	E) Radiação.

14. Na dosagem de uréia pelo método da urease, a uréia é degradada a

A) amônia e  oxigênio.

B) amônia e dióxido de carbono. 	D) carbonato de amônio e dióxido de carbono.

C) amônia e fenol.	E) carbonato de amônio e fenol.

15. O sangue venoso é o mais utilizado para a maioria dos exames hematológicos. Para coletá-lo, não devemos puncionar

A) veia cubital.

B) veia jungular. 	D) seio longitudinal da fontanela.

C) veia femural.	E) artéria femural.

16. O exame macroscópico de fezes permite eventualmente, EXCETO.

A) Escolher a parte mais suspeita da amostra.

B) Observar formas adultas de Ascaris lumbricoides.

C) Conter fêmeas de Enterobius vermicularis.

D) Evitar as porções que contêm sangue oculto.

E) Verificar a presença de proglótides de cestodas.

17. A infecção por Entamoeba histolytica invasiva pode ser confirmada pela presença de

A) trofozoítos móveis e presença de sangue no exame a fresco.

B) cistos imóveis e presença de muco e sangue no exame a fresco.

C) trofozoítos, contendo hemácias no interior, no exame a fresco.

D) cistos móveis, contendo inclusões de ferritina no exame a fresco.

E) trofozoítos e cistos, contendo muco e sangue no exame a fresco.

18. Os anticorpos são produzidos por

A) plasmócitos.	B) monócitos.	C) neutrófilos.	D) basófilos.	E) linfócitos T.

19. A imunidade inata é capaz de, EXCETO.

A) Reagir de forma rápida.

B) Reconhecer patógenos. 	D) Fagocitar o patógeno.

C) Memória imunológica.	E) Secretar citocinas.

20. A técnica cirúrgica atual é baseada na assepsia: o cirurgião, antes de realizar uma cirurgia, procura evitar a contaminação do paciente. Sobre esterilização, considere as afirmativas abaixo.

I. 	Desinfectar é destruir, apenas, os microrganismos patogênicos.

II. 	Esterilizar um material é destruir todos os microrganismos nele existentes.

III. 	Os mais eficazes agentes esterilizantes são os meios químicos.

IV. 	A esterilização não pode ser efetuada por meio da filtração de gases ou líquidos, porque não existem substâncias que sejam capazes de reter os microrganismos.

Estão INCORRETAS apenas as afirmativas

A) I e II.	B) II e III.	C) I e IV.	D) III e IV.	E) II e IV.

21. Na grande maioria das vezes, para que se possa identificar, com segurança, o agente etiológico de uma enfermidade, fazem-se necessários uma coleta e um transporte corretos. Considere as seguintes afirmativas:

I. 	Ao se coletar material para hemocultura, deve-se levar o material imediatamente ao laboratório. Quando isso for impossível, deve-se colocá-lo na geladeira, por até 2 horas, para se evitar o crescimento excessivo de microrganismos.

II. 	Para a realização de urocultura, é aconselhável levar o material imediatamente ao laboratório. Quando isso for impossível, deve-se colocá-lo na geladeira, por até 2 horas, para se evitar o crescimento excessivo de microrganismos.

III. 	Ao se coletar material para cultura de orofaringe, deve-se levar o material imediatamente ao laboratório. Quando isso for impossível, deve-se colocá-lo na geladeira, por até 2 horas, para se evitar o crescimento excessivo de microrganismos.

IV. 	Para se realizar a cultura de secreção vaginal, deve ser realizado o asseio prévio com água e sabão, para se evitar a contaminação.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s)

A) II, apenas.	B) I e III, apenas.	C) II e IV, apenas.	D) III, apenas.	E) I, II, III e IV.

22. Ao se observarem, no microscópio, células em forma de cocobacilos arranjados aos pares, pode-se suspeitar da bactéria

A) Vibrio cholerae.

B) Escherichia coli. 	D) Acinetobacter baumanii.

C) Pseudomonas aeruginosa.	E) Enterococcus faecalis.

23. A coloração de Ziehl-Neelsen é indicada para as bactérias álcool-ácido resistentes, que necessitam de calor ou detergente para a penetração do corante na célula. Após a coloração, estas células se apresentam como

A) bacilos corados em vermelho contra um fundo verde ou azul, dependendo do contra-corante usado.

B) cocobacilos corados em vermelho contra um fundo azul, se o contracorante for o azul de metileno.

C) bacilos corados em azul contra um fundo vermelho, se o contracorante for a safranina.

D) bacilos sem coloração contra um fundo azul, se o contracorante for o azul de metileno.

E) cocobacilos corados em azul contra um fundo verde, se o contracorante for o verde de metila.

24. Dentre os meios de cultura abaixo, assinale a alternativa que NÃO corresponde a um meio seletivo e indicador.

A) Agar Eosina Azul de Metileno.

B) Thayer –Martín. 	D) Agar Sal-Manitol.

C) Agar Salmonella-Shigella.	E) Agar MacConkey.

25. Para avaliar a coagulação, são necessários vários testes, dentre eles, o tempo de protrombina Assinale a alternativa que contém o anticoagulante que deve ser usado para esse tipo de teste.

A) EDTA.	B) heparina.	C) fluoreto.	D) cloreto.	E) citrato.

26. Assinale a alternativa que contém o método de coloração usado para a contagem de reticulócitos.

A) Eosina azul de metileno.

B) May Grünwald-Giemsa. 	D) Romanowsky.

C) Panótico rápido.	E) Azul de cresil brilhante.

27. Considere as seguintes afirmativas.

I. 	O teste para eritrossedimentação é realizado em soro recém-coletado.

II. 	A pesquisa de “Células LE” é realizada em sangue coletado com EDTA.

III. 	A contagem de reticulócitos é realizada em soro recém -coletado.

IV. 	A contagem de leucócitos é realizada em sangue coletado com EDTA.

Está(ão) correta(S) a(s) alternativa(s)

A) II, apenas.	B) I e III, apenas.	C) II e IV, apenas.	D) III, apenas.	E) IV, apenas.

28. Sobre os índices hematimétricos, considere as afirmativas.

I.	O CHCM é calculado pela relação entre hemoglobina e hematócrito.

II.	O HCM é calculado pela relação entre hematócrito e eritrócitos.

III.	O VCM é calculado pela relação entre hemoglobina e eritrócitos.

IV.	O VSH é calculado pela relação entre leucócitos e hemoglobina.

Somente está CORRETO o que se afirma em

A) III e IV.

B) II.	D) I.

C) III.	E) II e IV.

29. As plaquetas são produzidas na medula óssea, por fragmentação do citoplasma dos megacariócitos. Para a contagem de plaquetas pelo método manual de Fônio,

I.	é suficiente lâmina com esfregaço fino, corado pelo método habitual para hematologia.

II.	é suficiente sangue coletado com EDTA.

III.	além da lâmina com esfregaço fino, é necessário sangue coletado com EDTA.

IV.	não se pode contar plaquetas manualmente, apenas com contador automático.

Somente está CORRETO o que se afirma em

A) III.

B) II. 	D) I.

C) IV.	E) II e IV.

30. Para acondicionar no laboratório substâncias que não podem ser expostas à grande quantidade de umidade, devemos utilizar

A) estufa.	B) destilador.	C) dessecador.	D) desumificador.	E) deionizador.